Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Trabajo Practico N°2

Tema: Puerto Serie

Asignatura: Informática II

Carrera: Ing. Electrónica

Curso: 2R1

Profesor: Herencia, Juan José

Alumno: Van Cauteren Molina, Alexis

- ¿Cuáles son la diferencia en la transmisión de datos en serie y paralelo? ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

- La principal diferencia entre una conexión serie y una paralelo, es que en la conexión serie los bits se transmiten uno detrás del otro en cambio en el paralelo se transmiten tramas de 8 bits a la vez.

- La conexión paralela es mucho más rápida que la serie y es empleada para la transmisión en distancias cortas.

- Una ventaja significativa de la transmisión serial en relación a la paralela es un menor costo del cableado puesto que se necesita un solo cable se tiene un octavo del costo que se ocuparía para transmisión paralela.

- ¿Cuál es la diferencia entre la transmisión serie síncrona  y asíncrona?

- Síncrona: Se transmite un grupo de bytes (mensaje) en forma secuencial. Antes de iniciar la comunicación ambos dispositivos deben de establecer una sincronización entre ellos. Para esto, antes de enviar los datos se envían un grupo de caracteres especiales de sincronía. Una vez que se logra la sincronía, se pueden empezar a transmitir datos. En general es más rápida que la asíncrona. Requiere calidad en el control de temporización, por lo que poseen un hardware más sofisticado.

- Asíncrona: Sincroniza byte por byte, es la que se utiliza mayoritariamente en las PCs. No es crítica en temporización. Si esta falla se produce un error de trama.

- Según la norma rs232c ¿cuál es la máxima distancia a la que pueden conectarse dos equipos?

- La máxima distancia de conexión es 15 mts.

- ¿Cuáles son los niveles de tensión de los valores lógicos espacio y marca 0 y 1 y la corriente máxima de cortocircuito?

El Puerto Serie toma como 1 (valor lógico alto) a cualquier voltaje que se encuentre entre –3 y –25 V y como 0 (bajo nivel),  a tensiones que se encuentren entre +3 y +25 V, es decir:

- Un "Espacio" (0 lógico) estará entre +3 y +25 V.

- Una "Marca" (1 lógico) estará entre -3 y -25 V.

La corriente de cortocircuito no debe exceder los 500mA.

- De algunos eje de uso de dispositivos que utilizan la transmisión de datos en serie.

- Redes PC- PC, módems, dispositivos USB.

- ¿A qué nivel lógico corresponde el estado de reposo en la línea de transmisión?

- A un nivel 1 logico.

- ¿Qué es un baudio, porque se llama así? ¿y qué es el baud rate?

- El baudio es una unidad de medida que determina el número de cambios de estados en una señal  por segundo. En la transmisión de datos, baudio es la cantidad de veces que cambia el estado del medio de transmisión por segundo. Cada cambio de estado afecta a más de un bit  de información, por lo tanto la tasa de bits puede ser superior a la tase de baudios. Esta unidad fue utilizada originariamente para medir la velocidad de las transmisiones telegráficas, tomando su nombre del ingeniero francés Jean Maurice Baudot, quien fue el primero en realizar este tipo de mediciones.

- Baud rate es la cantidad de baudios por unidad de tiempo.

- ¿Cuáles son los pines de conexión de un conector estándar DB25 y un DB9? ¿cuales se usan en la práctica y que funciones cumplen cada uno?

- DB25: posee 25 pines

- DB9: posee 9 pines, es más utilizado que el DB25 para transmisión por el puerto serie.

| Número de clavija | Nombre |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TXD: Transmitir datos |  |
| 3 | RXD: Recibir datos |  |
| 4 | RTS: Permiso para transmitir |  |
| 5 | CTS: Listo para enviar |  |
| 6 | DSR: Ajuste de datos listo |  |
| 7 | GND: Señal de tierra |  |
| 8 | CD: Detector de transmisión |  |
| 20 | DTR: Terminal de datos lista |  |
| 22 | RI: Indicador de llamada |  |

- Realice un esquema de un adaptador entre ambos conectores

- ¿Cómo es la secuencia de transmisión de los bits?

- La secuencia de transmisión de los bits es uno detrás del otro, de allí deriva su nombre.

- ¿Qué funciones cumple la UART? ¿cuáles son sus registros?

- UART son las siglas de "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" (en español, Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). Éste controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo.

- Sus registros son:

Line control register: Se usa para especificar los parámetros de comunicaciones.

Modem control register: Controla los reconocimientos con el modem.

Interrupt Enable Register: Si se habilitan las interrupciones, este registro indica a la UART los eventos habilitados.

Line Status Register: Se usa para obtener información de los datos de transmición y recepción.

Modem Status Register: Mediante este registro conocemos el estado de las líneas externas que conectan al modem.

Interrupt Identificacion Register: Cuando se produce una interrupción, en este registro se busca la causa.

- Explique una conexión null-modem y para qué sirve

- Es necesario cuando se necesita conectar dos DTE entre sí. Consiste en cruzar la transmisión con la recepción y los respectivos hand-shakings permitiendo que cada uno de los extremos crea que tiene un DCE en el otro.

- ¿Cales son las velocidades típicas en las que se producen las transmisiones? ¿Qué ocurriría si u transmisor emite a diferentes baudios a lo esperado por el receptor?

- Las velocidades típicas son (en baudios): 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000.

- Ocurriría un error de trama.

- ¿Cuál es la máxima capacidad de cable seria en pF?

La máxima capacidad es 2500 pF.

- Método de control del flujo de datos por soft y hard control de errores y compresión de datos.

Control de flujo

En una conexión hay implicados seis vínculos distintos: equipo de transmisión a módem de transmisión, módem de transmisión a módem de recepción, módem de recepción a equipo y el recorrido inverso de los tres vínculos. Todos ellos pueden tener distintas velocidades de transmisión de datos. Cuando el módem de recepción no puede aceptar datos temporalmente, necesita una forma de indicar al módem de transmisión que vaya más despacio o que espere. El control de flujo es el método por el que un módem controla la velocidad a la que los restantes módems le envían los datos.

Si el control de flujo no está configurado correctamente, puede que le resulte imposible conectarse a un sistema remoto, que la velocidad de transferencia disminuya considerablemente o que se interrumpa la conexión. Si ve muchos errores y reintentos de transmisión de datos al descargar los archivos, compruebe la configuración del control de flujo del módem y del programa de comunicaciones. La configuración del control de flujo del programa de comunicaciones y del módem debe ser la misma. Muchos programas de comunicaciones establecen esta configuración automáticamente en función del módem, aunque algunos deben ser configurados por separado.

Control de flujo por Soft

El control de flujo por software (llamado también XON/XOFF o CTRL+S/CTRL+Q) utiliza caracteres de datos para indicar que el flujo de datos debe iniciarse o detenerse. Esto permite a un módem enviar un carácter de control para indicar a otro módem que detenga la transmisión mientras se actualiza.

El control de flujo por software es más lento y, normalmente, menos conveniente que el control de flujo por hardware. El control de flujo por software se utiliza sólo para transmitir texto. No se puede utilizar para la transferencia de archivos binarios porque éstos pueden contener caracteres especiales de control de flujo.

Control de flujo por Hard

El control de flujo por hardware (RTS/CTS) depende del módem para controlar el flujo de datos. Se debe usar con todos los módems de alta velocidad o con los módems que comprimen datos.

Control de Errores

Corrección de errores es una técnica de módem utilizada para asegurarse de que los bloques de datos son recibidos por el módem remoto con precisión. Las combinaciones comunes de corrección de errores son MNP 4 y V.42.

El proceso funciona de esta forma: primero se recopilan datos que se transmite en un bloque de caracteres. Un algoritmo genera un número basado en el bloque (una suma de comprobación) y lo asocia a continuación al final del bloque. Cuando el otro módem recibió el bloque, ejecuta el mismo algoritmo y compara el resultado con la suma enviada de comprobación. Si estos valores no coinciden, el módem de recibirse indica al remitente si retransmite el bloque.

A causa de que se puede tener que retransmitir un bloque de datos, los módem almacenan bloques en un búfer hasta seguro para que el módem de recibirse lo haya procesado correctamente. El módem debe utilizar control de flujo para mantener que el DTE sobrescribe el marco con datos nuevos. Porque RAS no responde a control de flujo, puede sobrescribir un bloque que aún no se ha confirmado.

AsyBEUI que es casi idéntico a NetBEUI implementa su propio control de errores. Todos los tipos LLC los marcos se deben reconocer explícitamente o implícitamente en una cantidad determinada de tiempo o AsyBEUI los retransmite 2 (conexión orientada). Si corrección de errores de módem retransmite un marco entonces supera el tiempo de espera y entonces retransmite el marco, de nuevo, la duplicación de tráfico innecesario ralentiza cosas y generalmente confunde a RAS.

La razón única para activar corrección de errores con RAS es utilizar compresión de datos (que requiere la mayor parte de módems corrección de errores de compresión de datos). Si desea utilizar corrección de errores, consulte el extracto del archivo LEAME.TXT al final de este artículo por favor. Además debería hacer lo siguiente:

• En cliente y servidor, active control de flujo de hardware en su módem. De nuevo, RAS omite esto pero no interferirá al menos con transferencia de datos. Agregue el comando de control de flujo al comando INIT del archivo MODEMS.INF.

• En cliente y servidor, active corrección de errores en el módem. Utilice v.42 si está disponible. Agregue el comando AT a la línea de archivo MODEMS.INF COMANDO =. Consulte el manual RAS para más información sobre la edición de MODEMS.INF

Compresión de datos:

La compresión de datos permite que la información se transmita a una velocidad superior a la velocidad de conexión real. Normalmente, los datos y, en particular, el texto y los gráficos, contienen secuencias repetidas de información idéntica. La compresión de datos funciona al sustituir muchos caracteres de información repetida por unos pocos caracteres y transmitir sólo una copia de las secuencias de datos repetidas.

Los métodos más comunes de compresión de datos son MNP 3, MNP 4, MNP 5 y V.42bis.

La efectividad de la compresión varía en función de los datos. A menudo, el texto y los gráficos se pueden comprimir considerablemente. La compresión de los datos que ya están comprimidos puede ser menos eficiente porque el módem intenta comprimir datos que ya lo están. V.42bis trata los datos comprimidos con mayor eficacia que el resto de los protocolos.

Para que funcione cualquier protocolo de corrección de errores o de compresión de datos, debe ser compatible con los módems de ambos extremos de la conexión. Cuando se conectan dos módems, negocian automáticamente para determinar el mejor protocolo mutuo. Por ejemplo, si falla V.42bis, el de reemplazo es MNP 5 y, si éste falla, el siguiente es "sin compresión".

Para conseguir la máxima velocidad en la transferencia de datos, se requiere el control de flujo por hardware y que la velocidad máxima del puerto se establezca como de dos a cuatro veces la velocidad nominal del módem. Normalmente, estos valores se configuran correctamente cuando se instala el módem. Si sabe qué tipo de compresión admite el módem, es posible calcular este valor multiplicando la velocidad del módem por la estimación indicada anteriormente. Por ejemplo, para un módem de 14,4 kilobits por segundo (Kbps) con compresión V.42bis, deberá realizar el siguiente cálculo:

14,4 Kbps x 4 = 57,6 Kbps

Este valor es la velocidad máxima a la que el módem puede transferir los datos. El rendimiento real depende de los datos.

Compresión de datos de software

El software de comunicaciones, como Conexiones de red, puede admitir compresión de datos. Por ejemplo, con un módem V.90 de 56 Kbps, puede habilitar la compresión por software y conseguir un rendimiento medio de 44 Kbps. Las pruebas muestran que la compresión por software puede dar como resultado una velocidad de transferencia mayor que la compresión por hardware.

Si utiliza compresión por software, puede ser aconsejable comprobar la configuración. Para obtener mejores resultados con la compresión por software, puede comprobar las siguientes propiedades del módem:

Habilitar la corrección de errores del módem si se configura Protocolo de datos como EC estándar o EC forzado.

Deshabilitar la compresión por hardware si se configura Compresión como Desactivada.

Habilitar la compresión por software proporcionada por el software de comunicaciones.

- ¿Cómo funciona el control de paridad?

- Son tres bits que definen las cinco combinaciones posibles de paridad. El más significativo (Parity One) está en 1 cuando la paridad es fija (Mark o Space), el que le sigue (Parity Select) indica la clase de paridad seleccionada, el menos significativo (Parity Enable) está en 1 cuando se adopta alguna clase de paridad.

- ¿Cómo se establece la frecuencia de transmisión de la UART?

- Se establece mediante dos registros: El DLL y el DLM

- ¿Cuánto tiempo requerirá una transmisión si tuviera que enviar 64 caracteres de 7 bits a 9600 baudios con un bit de arranque y uno stop?

- 0,00666 segundos.

- ¿Que establece el teorema del muestreo de Nysquit?

- El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda.

- ¿Qué es el ancho de banda en un sistema de transmisión?

- Es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período dado.