Arduino

¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma open source para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos.

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (que básicamente es C/C++) a través del entorno de desarrollo Arduino que puede ejecutarse en plataformas como Linux, Windows y MacOS X gracias a que está desarrollado en Java y cuya compilación parte de un compilador  de AVR. Como  este IDE está basado en el ambiente de desarrollo de Processing,  permite la creación de sketchs visuales lo cual tiene como objetivo brindar una plataforma amigable y fácil de usar, permitiendo  realizar proyectos en un solo ambiente de programación, en un lenguaje propio o utilizando C++. La mayor virtud del entorno de desarrollo de Arduino es  que una vez terminado el código,  permite cargarlo directamente a la placa mediante una conexión USB, lo que permite crear y probar rápidamente los distintos códigos desarrollados en la placa sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. Esto, sumado a las distintas librerías que ofrecen funciones que encapsulan muchos detalles complejos del manejo del hardware haciendo fácil el manejo de la placa, hacen de Arduino una plataforma potente y fácil de utilizar.

Arduino Mega

El Arduino Mega es una placa microcontrolador basada el ATmeg1280. Tiene 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, entrada de corriente, 2 conectores ICSP y botón de reset. Contiene todo lo necesario para hacer funcionar el microcontrolador  y  simplemente  se debe conectar al ordenador mediante el cable USB o  alimentarlo mediante cualquier fuente de corriente continua.

Resumen de prestaciones:

| Microcontrolador | ATmega1280 |
| --- | --- |
| Voltaje de funcionamiento | 5V |
| Voltaje de entrada (recomendado) | 7-12V |
| Voltaje de entrada (limite) | 6-20V |
| Pines E/S digitales | 54 (14 proporcionan salida PWM) |
| Pines de entrada analógica | 16 |
| Intensidad por pin | 40 mA |
| Intensidad en pin 3.3V | 50 mA |
| Memoria Flash | 128 KB de las cuales 4 KB las usa el gestor de arranque(bootloader) |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| Velocidad de reloj | 16 MHz |

### Alimentación

El Arduino Mega puede ser alimentado vía la conexión USB o con una fuente de alimentación externa de corriente continua. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente. En el  caso de alimentar la placa con un transformador se lo puede conectar usando un conector macho de 2.1mm con centro positivo en el conector hembra de la placa, Si se utiliza  una batería se la puede conectar mediante cables a los pines Gnd y Vin.

La placa puede trabajar con una alimentación externa de entre 6 a 20 voltios. Si el voltaje suministrado es inferior a 7V el pin de 5V puede proporcionar menos de 5 Voltios y la placa puede volverse inestable, si se usan más de 12V los reguladores de voltaje se pueden sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.

Los pines de alimentación son los siguientes:

- VIN: La entrada de voltaje a la placa Arduino cando se está usando una fuente externa de alimentación (en opuesto a los 5 voltios de la conexión USB). Se puede proporcionar voltaje a través de este pin, o, si se está alimentado a través de la conexión de 2.1mm, acceder a ella a través de este pin.

- 5V. Es la  fuente de voltaje estabilizada usada para alimentar el microcontrolador y otros componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un regulador integrado en la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra fuente estabilizada de 5V.

- 3V3: Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en la placa. La corriente máxima soportada por este pin es de 50mA.

- GND: Pines de toma de tierra.

### Memoria

El ATmega1280 tiene 128KB de memoria flash para almacenar código de los cuales 4KB son usados para el arranque del  sistema, 8 KB de memoria SRAM y 4KB de memoria EEPROM, a la cual se puede acceder (para leer o escribir)  mediante funciones pertenecientes a la librería EEPROM que está incluida en las librerías del entorno de desarrollo.

### Entradas y Salidas

Cada uno de los 54 pines digitales del Arduino Mega pueden utilizarse como entradas o como salidas usando las funciones pinMode(), digitalWrite(), y digitalRead()  operando a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir una intensidad máxima de 40mA y tiene una resistencia interna (desconectada por defecto)de 20-50kOhms.

Algunos pines tienen funciones especializadas:

- Comunicación Serie: Se utilizan  para recibir (RX) y  transmitir (TX) datos a través de puerto serie TTL. En el Arduino Mega se cuenta con cuatro puertos seriales por defecto (ya que mediante la librería SoftWareSerial se puede configurar cualquier par de pines digitales como pines de comunicación serie). Puertos serie:

- Serie:   pin 0 (RX) y pin 1 (TX) que a su vez están conectados con el USB.

- Serie1: pin 19 (RX) y pin 18 (TX).

- Serie2: pin 17 (RX) y pin 16(TX).

- Serie3: pin 15 (RX) y pin 14 (TX).

- Interrupciones Externas: Estos pines se pueden configurar para lanzar una interrupción en un valor LOW (0V), en flancos de subida o bajada (cambio de LOW a HIGH (5V) o viceversa), o en cambios de valor a través de la función attachInterrupt.  pin 2 (interrupción 0), pin 3 (interrupción 1), pin 18 (interrupción 5), pin 19 (interrupción 4), pin 20 (interrupción 3), y pin 21 (interrupción 2).

- PWM: Los pines del 0 al 13 proporcionan una salida PWM (Pulse Wave Modulation, modulación de onda por pulsos) de 8 bits de resolución (valores de 0 a 255) a través de la función analogWrite().

- SPI: Pin 50 (SS), pin 51 (MOSI), pin 52 (MISO) y  pin 53 (SCK), estos pines proporcionan comunicación SPI, que a pesar de que el hardware la proporcione actualmente no está incluido en el lenguaje Arduino.

- LED: 13. Hay un LED integrado en la placa conectado al pin digital 13, cuando este pin tiene un valor HIGH(5V) el LED se enciende y cuando este tiene un valor LOW(0V) este se apaga.

El Mega tiene 16 entradas analógicas, y cada una de ellas proporciona una resolución de 10bits (1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, aunque es posible cambiar la cota superior de este rango usando el pin AREF y la funciónanalogReference(). Además algunos pines tienen funciones especializadas:

- I2C: Pin 20 (SDA) y pin 21 (SCL). Soporte del protocolo de comunicaciones I2C (TWI) usando la librería Wire.

También hay otros pines en la placa:

- AREF: Voltaje de referencia para la entradas analógicas usado analogReference().

- Reset: Suministrar un valor LOW (0V) para reiniciar el microcontrolador. Típicamente usado para añadir un botón de reset a los shields que no dejan acceso a este botón en la placa.

### Comunicaciones

EL Arduino Mega facilita en varios aspectos la comunicación con el ordenador, otro Arduino u otros microcontroladores. El ATmega1280 proporciona cuatro puertos de comunicación vía serie UART TTL (5V), un chip FTDI FT232RL integrado en la placa (que canaliza esta comunicación serie a través del USB) y los drivers FTDI  incluidos en el software de Arduino que proporcionan un puerto serie virtual en el ordenador. El software (el entorno de desarrollo) incluye un monitor de puerto serie que permite enviar y recibir información textual con la placa Arduino. Los LEDS RX y TX de la placa parpadearan cuando se detecte comunicación transmitida través del chip FTDI y la conexión USB (no parpadearan si se usa la comunicación serie a través de los pines 0 y 1). La librería SoftwareSerial permite comunicación serie por cualquier par de pines digitales del Mega. El ATmega1280 también soporta la comunicación I2C (TWI) y SPI. El software de Arduino incluye una librería Wire para simplificar el uso el bus I2C.

### Programación

El Arduino Mega se puede programar con el software Arduino ya que el microcontrolador  ATmega1280 incorporado en el Arduino Mega viene precargado con un gestor de arranque (bootloader) que permite cargar nuevo código sin necesidad de un programador por hardware externo, comunicándose utilizando el protocolo STK500. También se puede saltar el gestor de arranque y programar directamente el microcontrolador a través del puerto ISCP (In Circuit Serial Programming).

### Reinicio Automatico por Software

En vez de necesitar reiniciar presionando físicamente el botón de reset antes de cargar, el Arduino Mega está diseñado de manera que es posible reiniciar por software desde el ordenador donde al cual este conectado. Una de las líneas de control de flujo (DTR) del FT232RL está conectada a la línea de reinicio del ATmega1280 a través de un condensador de 100 nanofaradios. Cuando la línea se pone a LOW (0V), la línea de reinicio también se pone a 0V el tiempo suficiente para reiniciar el chip. El software de Arduino utiliza esta característica para permitir cargar los sketches con solo apretar un botón del entorno. Dado que el gestor de arranque tiene un lapso de tiempo para ello, la activación del DTR y la carga del sketch se coordinan perfectamente.

### Protección contra sobretensiones en USB

El Arduino Mega tiene un multifusible reinicializable que protege la conexión USB del ordenador de cortocircuitos y sobretensiones. A aparte que la mayoría de ordenadores proporcionan su propia protección interna, el fusible proporciona una capa extra de protección. Si más de 500mA son detectados en el puerto USB, el fusible automáticamente corta la conexión hasta que el cortocircuito o la sobretensión hayan desaparecido.